新型隐球菌标准操作程序目录

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-01 | 新型隐球菌菌株接收标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-02 | 新型隐球菌菌株复苏标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-03 | 新型隐球菌菌株冻存标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-04 | 新型隐球菌菌株培养标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-05 | 新型隐球菌菌株收集标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-06 | 新型隐球菌菌株鉴定标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-07 | 新型隐球菌菌株转运标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-08 | 新型隐球菌菌株质量控制标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-09 | 新型隐球菌个人防护要求和标准操作程序 |
| CAMS-CCPM-C-Ⅲ-323-10 | 新型隐球菌实验后清场及污物、废物处理标准操作程序 |

新型隐球菌菌种接收的标准操作程序

1  目的

准确地传递目标菌种，并防止菌种在接收过程中的泄漏，保证环境和人员的安全。

2  适用范围

新型隐球菌从接收区接收，传递到专用BSL-2实验室并分装或冻存的过程中。

3  职责

从事新型隐球菌实验活动的实验人员按照标准操作程序进行操作。

4  内容

4.1新型隐球菌的接收：

4.1.1填写菌种交接单：包括双方单位名称、地址、电话，菌种的名称、数量等，双方交接人签字。检查样品外包装材料应满足生物安全防护的要求，应密封，防水、防破损、防外泄。具体要求应满足《微生物菌种资源收集、整理、保存技术规程汇编》相关内容，最外层的容器或包装材料上应具备生物危险标签、标识、运输登记表、警告用语和提示用语。

4.1.2运输容器：

4.1.2.1菌种应置于被承认的、本质安全、防漏的容器中，运输过程需要有专用的运输箱。

4.1.2.2 实验室内运输使用带盖塑料桶，附有明显的生物安全标志。

4.1.2.3 实验室外运输使用特殊结构的运输容器。

4.1.3步骤:

4.1.3.1 在接收区填写菌种交接单。

4.1.3.2 将运输箱放入洗刷间的传递窗中。

4.1.3.3实验员按照《实验人员防护要求》及专用BSL-2的安全操作手册中《工作人员进出实验室程序》，进入到专用BSL-2实验室内缓冲走廊。

4.1.3.4 打开传递窗，运输箱表面用75%酒精消毒后，打开密码锁。

4.1.3.5 打开运输箱外盖，可见内部装有菌种的塑料桶。喷洒75%酒精消毒塑料桶表面。

4.1.3.6 缓慢取出塑料桶，75%酒精消毒塑料桶整个外表面后，将桶拿进专用BSL-2核心区生物安全柜内。

4.1.3.7 缓慢打开塑料桶盖，取出装有菌种的冻存管的塑料袋。

4.1.3.8 用75%酒精消毒塑料袋外部，打开塑料袋，用长镊子夹出菌种管，用75%酒精消毒外部，在生物安全柜内打开液体或冻干菌种，按需要分装或冻存。

5  支持性文件

5.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004

5.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)

5.3王宇主编。实验室生物安全国内外法规和标准汇编。北京大学医学出版社，2007。

5.4实验室生物安全基础知识。中国计量出版社，2004。

新型隐球菌菌种复苏的标准操作程序

1  目的

加强新型隐球菌菌种的安全管理，从复苏、使用、销毁等各个环节杜绝生物感染物质可能对环境和人员造成的危害。

2  适用范围

新型隐球菌菌种的日常管理。

3  职责

新型隐球菌菌种实验操作的人员按照标准操作程序进行操作。

4  菌种的取出

4.1菌种取出要在两个菌种管理人员同在时才可打开冰箱。

4.2在《菌毒种使用记录》上作记录。

注意：菌株应专人保管，保存菌种的冰箱要加锁，双人双锁，菌株的引进和使用均应得到主任的批准，并有完备可用的背景资料。

5  菌种的使用与交接

5.1菌种的使用需要项目负责人批准，填写《菌种交接单》。具体操作见SOP《新型隐球菌菌种的接收标准操作程序》

5.2使用时填写《菌毒种冻存及使用记录》

6  菌种的运输

选择菌种运输桶，具体操作见SOP《新型隐球菌菌种的转运标准操作程序》，将菌种转运到BSL-2实验操作区进行复苏培养。

7  菌种的复苏培养

按照《新型隐球菌菌种培养的标准操作》，在生物安全柜中取出100l菌液，加到盛有生理盐水的24板孔中，以10-1，10-2，10-3，10-4，10-5连续10倍倍比稀释，从 10-1，10-2，10-3，10-4，10-5稀释的菌液中各取100l接种于沙氏培养基中培养，放25℃恒温培养箱中培养2-5d，复苏菌种，可按照《新型隐球菌菌种收集标准操作程序》收集复苏的菌种。

按照BSL-2体系文件中《生物安全柜的标准操作程序》，清理柜内物品。

8  菌种的销毁

剩余菌种需要全部销毁时，参照专用BSL-2支持文件中《实验后清场及污物、废物处理标准操作程序》中实验废弃物的处理操作，将菌种装入生物安全垃圾袋，封口用75%的酒精进行外部消毒，外层再套一层生物安全型垃圾袋，放入高压锅中高压。填写《高压锅使用记录》和《感染性材料流向表》及《清场记录表》。

9  支持性文件

9.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004

9.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489—2004)

9.3王宇主编。实验室生物安全国内外法规和标准汇编。北京大学医学出版社，2007。

9.4实验室生物安全基础知识。中国计量出版社，2004。

新型隐球菌菌种冻存的标准操作程序

1  目的

加强新型隐球菌菌种的安全管理，杜绝保存环节生物感染物质可能对环境和人员造成的危害。

2  适用范围

新型隐球菌菌种的日常管理。

3  职责

新型隐球菌菌种实验操作人员按照标准操作程序进行操作。

4  毒种保藏

4.1 每一个冻存菌株必须编制独立的的冻存号码。

4.2 填写菌株发现分离来源的资料：包括标本种类、标本性状、孵育前抗酸染色菌体形态（直接涂片镜检是阳性结果的标本）、前处理方法、分离培养基种类、分离培养接种时间、孵育温度、可视菌落出现时间、菌落经染色后的镜检情况、结果报告时间、分离培养的实施者。

4.3将新型隐球菌充分悬浮于冻存溶液（沙保液体培养基100ml/15%甘油溶液）中，保藏在-80℃冰箱中。

注意事项：此法的关键是使用密封性能好的螺旋口菌种管和封口膜密封管口，防止水分的蒸发。

4.4 在实验室的生物安全柜中将新型隐球菌分装到冻存管，每管1mL。

4.5 管上用记号笔标明细菌种类、冻存号、时间等信息。

4.6菌种外部用75%酒精消毒后转入生物安全运输箱的塑料桶，75%酒精消毒后放入生物安全运输箱，按照《新型隐球菌菌种的转运标准操作》，放入保藏区内的-80℃冰箱或液氮中。两位菌种管理人员负责-80℃冰箱或液氮罐及钥匙保管，两人同在时才可打开。

5  支持性文件

5.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004

5.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489—2004)

5.3王宇主编。实验室生物安全国内外法规和标准汇编。北京大学医学出版社，2007。

5.4实验室生物安全基础知识。中国计量出版社，2004。

5.5《生物安全柜标准操作程序》

5.6《意外事故应急预案》

新型隐球菌菌种培养的标准操作程序

1  目的

正确地进行新型隐球菌菌种培养，避免菌种污染，以及防止新型隐球菌泄漏，保证环境和人员的安全。

2  适用范围

进入实验区的新型隐球菌，由于传代或鉴定的需要进行培养。

3  职责

从事新型隐球菌实验操作的人员按照标准操作程序进行操作。

4  试剂和材料

4.1培养基

4.1.1YPD液体培养基/YPD固体培养基

5  仪器设备

5.1低温冰箱

5.2生物安全柜

5.3 恒温培养箱

6  耗材

6.1 1ml、5ml和10ml一次性无菌吸管

6.2 移液器

7  实验前准备

7.1 进入BSL-2级实验室之前，按照清单事先准备好所需试剂、耗材和样品，一次性带入。

7.2 确认实验区已消毒后，带入实验物品，登记，进入实验区。

7.3凡在生物安全柜内进行的操作均须按照文件《安全柜的标准操作程序》执行。

7.4准备废弃物容器及消毒液。

7.6在生物安全柜内铺好一次性垫纸，在其上放置用有效氯含量为0.55%的84消毒液浸泡过的纱布。

8  步骤

8.1低温保存液体菌种接种操作步骤：

8.1.2在安全柜内打开菌种管包装，检查菌种管是否破裂，并在安全柜内室温下解冻备用。溶解后用1ml吸管吹吸菌液使菌液均匀，然后一次性吸取菌液。

8.1.3 加到盛有生理盐水的EP管中，以10-1，10-2，10-3，10-4连续倍比稀释。

8.1.4取空白斜面，拔出胶塞，每支斜面接种10-3或10-4稀释菌液0.1ml，塞上胶塞。将接种过的斜面来回晃动，使菌液均匀铺于斜面上，然后放试管培养架上，斜面朝上，置试管架上，如此操作直至接种完毕。放25℃恒温箱内培养2-5天。培养过程中注意观察菌体生长及污染情况。

8.2冻干菌种接种操作步骤：

8.2.1在安全柜台内打开菌种管外包装，检查菌种管是否破裂，在外表擦拭酒精，用砂轮或玻璃刀划口，用纱布垫手掰开菌种管, 用1ml移液管汲取1.0ml生理盐水或稀释苏通培养基，缓慢加入菌种管, 轻轻吹吸菌液使菌液均匀，避免形成气泡，然后一次性吸取菌液。加到盛有生理盐水的RP管中，以10-1，10-2，10-3，10-4连续倍比稀释。

8.2.2取空白斜面，拔出胶塞，每支斜面接种10-3或10-4稀释菌液0.1ml，塞上胶塞。将接种过的斜面来回晃动，使菌液均匀铺于斜面上，然后放试管培养架上，斜面朝上，如此操作直至接种完毕。

8.2.3放37℃恒温箱内培养。培养过程中注意观察菌体生长及污染情况。

9  实验后操作

9.1操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用75％酒精擦拭外表面后，移出生物安全柜放入冰箱中，并开启紫外灯照射30分钟。

9.2将实验区内的污染材料按文件《废物处理程序》高压处理后拿出实验室，置缓冲走廊生物安全垃圾桶内，集中高压处理。

9.3用新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液（原液：水=1：9）擦拭工作台面、生物安全柜内壁及台面,继续运行20min后关闭风机，填写设备运行记录。

9.4确定实验区内无本次操作遗留的物品、标签、记录等物，如实填写实验记录并用传真机传出。

9.5检查实验室内负压系统及设备运行是否正常、安全，并填写完各种登记表格后退出。

10  支持性文件

10.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004

10.2实验室生物安全基础知识。中国计量出版社，2004。

10.3《实验室生物安全通用要求》（GB19489－2008）。

新型隐球菌菌种收集的标准操作程序

1  目的

正确地收集新型隐球菌，并且防止在收集过程中产生泄漏，保证环境和人员的安全。

2  适用范围

新型隐球菌传代过程中的收集和分装。

3  职责

从事新型隐球菌实验操作的人员按照标准操作程序进行操作。

4  内容

4.1 从新型隐球菌的培养斜面上收集菌种

4.2 制备成单细胞悬液，确定菌液浓度

5  试剂和材料

5.1培养基

5.1.1 YPD培养基平皿

5.1.2 YPD液体培养基

6  仪器设备

6.1低温冰箱

6.2生物安全柜

6.3 恒温培养箱

7  耗材

7.1一次性垫纸、稀释用1.5毫升离心管

7.2 1ml、5ml和10ml一次性无菌吸管

7.3冻存管

7.4 84消毒液，含75%的喷壶

7.5 废液缸，生物安全垃圾袋

8  步骤

8.1 菌株的接种：菌株的接种在生物安全柜进行。

8.1.1划线法：

此法主要用于菌种分纯，获得单菌落。由接种环沾取少许待分离的材料，在YPD培养基平皿表面进行平行划线、扇形划线或其他形式的连续划线，微生物细胞数量将随着划线次数的增加而减少，并逐步分散开来，如果划线适宜的话，微生物能一一分散，经培养后，可在平板表面得到单菌落。

8.1.2涂布法：

此法主要用于菌落总数计数。先将培养基熔化后趁热倒入无菌平板中，然后用无菌吸管吸取0.1 mL菌液接种在已凝固的琼脂平板上。再用无菌L型玻璃棒将菌液在平板上涂抹均匀，将涂抹好的平板平放于桌上20-30 min，使菌液渗透入培养基内保温培养，至长出菌落。

8.1.3液体培养基接种法：

此法主要用于菌液比浊实验。用灭菌接种环挑取菌落或标本，在试管内壁与液面交界处轻轻研磨，使真菌均匀得散落在液体培养基中。

8.1.4菌株的培养：将以上中生长的单菌落接种到YPD培养基中，37 ℃有氧或无氧条件下200 rpm培养，过夜。（固体培养基为琼脂培养基）

8.1.5分装冻存培养液，每管1ml。按照要求填《菌毒种入库标准》、《入库流程》编写冻存管编号，冻存位置。

9  支持文件

9.1《实验室生物安全分级操作管理规范》
9.2《生物安全柜标准操作程序》

9.3《意外事故应急预案》

新型隐球菌菌种鉴定的标准操作程序

1  目的

对接收的新型隐球菌菌种进行种间和种内鉴定和分型，明确菌种。

2  适用范围

已接收的新型隐球菌菌种进行鉴定。

3  职责

进行新型隐球菌实验操作的人员按照标准操作程序进行操作。

4  内容

实验室采用的菌种鉴定实验流程如下：

4.1.生化鉴定

传统的培养鉴定和组织病理学方法是诊断隐球菌的金标准，墨汁染色通常用于检查脑脊液或分泌物涂片中的隐球菌，具有方便、快速、节约成本等优点，是涂片中检查隐球菌感染的首选方法，但存在阳性率低，不能协助诊断非中枢感染的局限性。

4.2.血清学乳胶凝集试验

血清学乳胶凝集试验(LA)，其主要是钟对检测新型隐球菌英膜多糖抗原。它主要是形成致敏乳胶悬滚颗粒为载体，与抗新生隐球菌抗体表面联结，如标本中含有一定量的隐球菌英膜多糖抗原，肉眼则可见凝集反应颗粒，抗原滴度通常在疾病进展期会升高，当滴度大于1：8时有效，在早期诊断中优于传统的培养法和镜检法。

4.3 PCR检测方法优于传统检测方法且真菌PCR检测速度明显快于血培养，其敏感性和特异性、分别可以达到97%和99%通过脑脊液PCR检测对疑似中枢神经系统新型隐球菌感染的患者可得以证实。

4.4 随着真菌PCR检测方法研究的深入，许多研究者发现，诸如线粒体基因、5.8 rDAN区的ITS、IGS区域等具有作为真菌特异性扩增的目的区域，现己成功用于隐球菌的基因多肤性的研究。

新型隐球菌特异性基因FKS1：上游引物：TGAGTTACACTTGTGGCATTTGG 下游引物： ACCAGCAGAAGAGTATTTGCAGAC， 基因长度：150nt

5.8S 引物：上游:5’-CGAAGTCCAGTATTCTCTAC-3’下游引物:5’-GAGATGGTTGTTATCA，长度453bp。

（2）仪器与试剂

37°恒温培养箱（NuAire公司）、高压灭菌锅（Tomy公司）、PCR仪（Eppendorf）生物安全柜（NuAire公司）。

（3）实验方法

（1） 菌株的操作：

所有实验活动应严格避免使用玻璃仪器和注射针头。操作动作要轻柔勿剧烈操作，以防止产生气溶胶和液体溅出。

（2）按照《新型隐球菌培养标准操作》培养，并观查菌落形态，并进行革兰氏染色方法染色。

（3）菌DNA的提取：

参考 DNA提取试剂盒说明书。菌液的操作在生物安全柜中进行，残余菌液进行灭菌处理。菌液的操作在生物安全柜中进行，残余菌液进行灭菌处理。

（4）PCR 扩增，在培养平板上无菌挑取单个菌落直接加入到反应体系中进行菌落PCR扩增，反应体系(50μL)：

PCR Buffer                 25l

Mg2+                      0.5l

dNTPs                1l

Forward Primers          0.5l

Reverse Primers          0.5l

Taq DNA Polymerase         0.5l

TemplateDNA(nl)         1l

水                        21 l

反应条件：95℃预变性5min，94℃ 15S，57℃ 30s，72℃30s,共45个循环，72℃ 8min。扩增产物送上海生工测序。最后4℃保存，反应结束后产物经1%琼脂糖凝胶电泳，用琼脂凝胶回收试剂盒将PCR产物回收后，送上海英骏生物技术有限公司测序。

5  支持性文件

5.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004

5.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)

5.3王宇主编.实验室生物安全国内外法规和标准汇编.北京大学医学出版社

5.4实验室生物安全基础知识。中国计量出版社，2004。

﻿5.5 GB4789.5 2012国家标准法检验程序。

5.6 普通真菌学第2版。高等教育出版社，2010.06。

5.7 丝状真菌分子细胞生物学与实验技术。科学出版社，2010.10。

新型隐球菌菌种转运的标准操作程序

1  目的

确保菌种正确转运，并防止菌种在转运过程中的泄漏，保证环境和人员的安全。

2  适用范围

新型隐球菌从接收区转运到实验操作区，及从实验操作区转运到保藏区的过程中。

3  职责

从事新型隐球菌实验操作的人员按照标准操作程序进行操作。

4  内容

4.1菌种从接收区到实验区及保藏区之间的转运

4.2 做好相关的感染性材料的记录

4.3 步骤

4. 3.1 将运输箱放入专用BSL-2实验室的传递窗中。

4.3.2 实验员按照文件《实验人员防护要求》及《工作人员进出实验室程序》，进入到BSL-2实验室内从缓冲走廊，打开传递窗打开传递窗，运输箱表面用75%酒精消毒后，打开密码锁。

4.3.3 打开运输箱外盖，可见内部装有菌种的塑料桶。喷洒75%酒精消毒塑料桶表面。

4.3.4 缓慢取出保温桶，75%酒精消毒保温桶外表面后，将桶拿进ABSL-2核心区生物安全柜内。

4.3.5 缓慢打开保温桶盖，用长柄镊子夹出装有细菌的冻存管或其他形式样品管。

4.3.6用75%酒精消毒细菌管外部，按需要在生物安全柜中分装。填写菌种分装记录。

4.3.7 用75%酒精消毒分装好的菌种冻存管，装入运输箱的保温桶，外部用75%酒精消毒。

4.3.8 参考文件《生物安全柜标准操作程序》，清理生物安全柜内物品，废弃物进行高压灭菌，按《高压灭菌器标准操作程序》操作，并记录。操作者手部和全身酒精喷洒消毒后，将保温桶拿出到缓冲走廊。

5  支持性文件

5.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004。

5.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008) 。

5.3王宇主编。实验室生物安全国内外法规和标准汇编。北京大学医学出版社，2007。

5.4实验室生物安全基础知识中国计量出版社，2004。

5.5《实验人员防护要求》。

5.6《工作人员进出实验室程序》。

5.7《生物安全柜标准操作程序》。

5.8《高压灭菌器标准操作程序》。

新型隐球菌菌种保藏的质量控制标准操作程序

1  目的

加强新型隐球菌菌种的安全管理，确保菌种保藏的活性和纯度。

2  适用范围

新型隐球菌菌种的日常管理。

3  职责

新型隐球菌菌种实验操作的人员按照标准操作程序进行操作。

4  材料

4.1 YPD液体和固体培养基平板

4.2 生理盐水

5  仪器设备

5.1低温冰箱

5.2生物安全柜

5.3 恒温生化培养箱

6  耗材

6.1 一次性垫纸

6.2 EP管

6.3 100l，1ml的带滤芯的加样枪头，及100l，1ml加样枪

7  实验前准备

7.1 进入ABSL-2级实验室之前，按照清单事先准备好所需试剂、耗材和样品，一次性带入。

7.2 确认实验区已消毒后，带入实验物品，登记，进入实验区。

7.3凡在生物安全柜内进行的操作均须按照标准操作《生物安全柜标准操作程序》执行。

7.4准备废弃物容器及消毒液。

7.5实验用品准备，具体见“材料”、“耗材”部分。

7.6在生物安全柜内铺好一次性垫纸，在其上放置用有效氯含量为0.55%的84消毒液浸泡过的纱布。

8  步骤

8.1取出悬浮液保存在-80℃菌种。按照《菌种的转运标准操作》，将菌种从冷冻区转运至BSL-2实验区。

8.2取5个EP管，向管中加入900l生理盐水，连续加5个孔。

8.3 开启生物安全柜，铺好一次性垫纸

8.4取出保存在 4℃的菌悬液（15%丙三醇），在生物安全柜中用100ul加样枪取出100l菌悬液，加到盛有生理盐水的板孔中，以10-1，10-2，10-3，10-4，10-5连续10倍倍比稀释。

8.5从 10-1，10-2，10-3，10-4，10-5稀释的菌液中各取100ul接种于YPD固体培养基，放25℃恒温培养箱中培养。

8.6 每6个月做一次活性验证，根据活性情况，或-80℃最长保存5年后，须按高压灭菌销毁并复苏新的菌种。

9  实验后操作

9.1操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用75％酒精擦拭外表面后，移出生物安全柜，并开启紫外灯照射30分钟。

9.2将需要销毁的剩余菌种和实验区内的污染材料按文件《废物处理标准操作程序》高压处理后拿出实验室，置缓冲走廊生物安全垃圾桶内，集中高压处理。填写《感染性材料流向表》及《高压锅使用记录》。

9.3确定实验区内无本次操作遗留的物品、标签、记录等物，如实填写实验记录并用传真机传出。

9.6检查实验室内负压系统及设备运行是否正常、安全，并填写完各种登记表格后退出。

10  支持性文件

10.1世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004。

10.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008) 。

10.3王宇主编。实验室生物安全国内外法规和标准汇编。北京大学医学出版社，2007。

10.4实验室生物安全基础知识中国计量出版社，2004。

10.5《实验人员防护要求》。

10.6《工作人员进出实验室程序》。

10.7《生物安全柜标准操作程序》。

10.8《高压灭菌器标准操作程序》

新型隐球菌实验人员防护要求和标准操作程序

1  目的

新型隐球菌实验个人有效防护，合理选择、使用和正确消毒个人防护装备，保护实验人员免于感染。

2  适用范围

人员进入新型隐球菌实验室的个人防护装备的选择、使用和消毒。

3  职责

从事新型隐球菌实验人员必须具有从事病毒实验的工作经验。

4  材料

4.1 BSL-2实验室专用工作服

4.2 鞋套

4.3 一次性帽子

4.4防护服

4.5 一次性乳胶手套

4.6口罩

5  内容

5.1 提前换上BSL-2实验室专用工作服。

5.2进入一更前观察核心区各室工作状态指示灯，正常方可进入BSL-2实验室。

5.3用磁卡开门从人员入口进入第一更衣室，填写《实验室进出登记表》，打开通风装置，穿上鞋套。

5.3.1戴一次性手术帽，要求遮住头发；

5.3.2从衣柜中取出防护服穿上，带第一层乳胶手套，并用乳胶手套袖端将防护服袖口覆盖；

5.3.3戴口罩，按照操作者流感部尺寸调整口罩的流感金属夹，保证做到呼出和吸入气体确实通过口罩过滤。

5.4进入实验室。

6  穿戴个人防护装备的方法和注意事项

6.1 BSL-2实验室专用工作服：换上实验室专用工作服。

6.2一次性鞋套穿上一次性鞋套。

6.3一次性帽子：戴帽要求遮住头发。

6.4 一次性乳胶手套：在戴乳胶手套前要先查漏。乳胶手套袖端将隔离服袖口覆盖。

6.5口罩：根据流感部尺寸自行调整生物安全专业防护口罩的流感金属夹，吹一口气，感觉口罩边缘是否漏气，保证做到呼出和吸入气体确实通过口罩过滤。

7  出实验室步骤

7.1出专用BSL-2实验室之前，用75%酒精对手部进行消毒，然后将全身喷洒一遍，包括手套。对使用仪器设备、空气、地面进行消毒。

7.2走到缓冲间，脱去口罩、手套、防护服、帽子，鞋套放到污物桶中。

8  脱去个人防护装备的方法和注意事项

8.1一次性乳胶手套：用75%酒精喷手消毒，将手套向外卷脱掉，放到污物桶中。

8.2防护服：用75%酒精将全身喷洒一遍，打开衣扣，脱下防护服，挂到衣柜中。

9  参考文献

9.1 WHO实验室生物安全手册（第三版）

9.2 王宇主编.实验室生物安全国内外法规和标准汇编.北京大学医学出版社

9.3 《实验室生物安全基础知识》

9.4  WHO ANIMAL INFLUENZA MANUAL .WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5

9.5《病原生物学》.-周正任主编，-科学出版社.

9.6  CAMS-CCPM-C-Ⅲ-109&141

新型隐球菌实验后清场及污物、废物处理标准操作程序

1  目的

保证从事新型隐球菌实验活动的实验室，在每天实验活动结束后顺序清场，合理处置污物、废物，防止生物有害物质的泄露、污染。

2  适用范围

新型隐球菌实验活动结束当天及整体实验结束后，生物安全柜、仪器设备、实验环境、空气及实验废物的消毒处理。

3  职责

从事新型隐球菌实验的实验人员按照程序进行标准操作。

4  材料和准备

4.1 75%医用消毒酒精及喷壶

4.2 有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液

2L有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液的配制方法：用塑料量筒量取200mL有效氯含量为5%的 次氯酸钠消毒液原液，将其轻轻倒入准备好的塑料容器内，再量取1800mL水，倒入，混匀备用，包括台面和地面的擦拭。此消毒液必须现用现配。

4.3 高压灭菌器

4.4 紫外灯

4.5 一次性纸巾

5  步骤

实验室实验结束后清理实验室，包括生物安全柜、仪器设备、实验环境、空气等，根据具体实验情况选择清场项目。

5.1 清理生物安全柜

5.1.1需要冷冻保存的标本放入冻存盒，用75%的酒精喷洒冻存盒表面，放入BSL-2级实验室冰箱保存，填写《样品保存记录》。

5.1.2清理生物安全柜内的物品，包括加样器、吸头盒等实验用材料，用75%的酒精喷洒，消毒物品表面，置于生物安全柜左侧。

5.1.3将生物安全柜中固体垃圾桶中的垃圾袋袋口收紧，用高压化学指示带缠绕封口，75%的酒精喷洒表面，放入高压灭菌器中的桶内高压。垃圾桶套上干净垃圾袋，置于生物安全柜右侧。

5.1.4 生物安全柜中加有有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液的液体垃圾桶，放在生物安全柜中过夜。第二天用高压化学指示带封口，75%的酒精喷洒表面，放入高压灭菌器中的桶内高压。

5.1.5轻轻卷起垫纸，装入垃圾袋中，并移入高压灭菌器桶中高压。

5.1.6用新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液擦拭生物安全柜内壁及台面(注意：不要擦拭顶棚!)，继续运行20min后关闭风机，打开紫外灯。填写《仪器设备使用记录》。

5.2 消毒实验室使用的仪器

5.2.1显微镜

将医用纱布浸泡在新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液内，拧干多余的液体，擦拭载物台表面、推动器旋钮、粗动螺旋、微动螺旋、开关等部位。

5.2.2 离心机

（1）清理离心机内物品，用75%的酒精喷洒转头表面、离心机内壁及转头盖子等部位消毒，纸巾擦干，清水重复一次。

（2）关闭离心机上盖，将医用纱布浸泡在新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液内，拧干多余的液体，擦拭离心机外表面，重点擦拭手触及部位。

5.2.3 冰箱（-80℃冰箱及4℃冰箱）

将医用纱布浸泡在新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液内，拧干多余的

5.2.4 核酸提取仪

（1）清理核酸提取仪内物品，用75%的酒精喷洒核酸提取仪内壁，纸巾擦干。

（2）将医用纱布浸泡在新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液内，拧干多余的液体，擦拭核酸提取仪外表面，重点擦拭手触及部位。

（3）打开仪器自动消毒程序，紫外灯管照射。

5.2.5 培养箱

将医用纱布浸泡在新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液内，拧干多余的液体，擦拭培养箱外表面，重点擦拭内部玻璃门把手及外部门把手等手触及部位。

5.3 地面消毒

用墩布浸泡在新鲜配制的有效氯含量为0.5%的次氯酸钠消毒液内，拧干多余的液体，擦拭地面。

5.4 空气消毒

将新鲜配制的3%过氧化氢溶液装入电动喷雾器内，对实验室空气进行喷雾消毒。

5.5 高压消毒

将实验区内所有需要高压的废物放入高压灭菌器的桶内，放入化学指示条，进行121℃30分钟高压处理后拿出实验室，置工作走廊的生物安全垃圾桶内，集中高压处理。

6  支持性文件

6.1 世界卫生组织《实验室生物安全手册》（第三版），日内瓦，2004

6.2中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。《实验室生物安全通用要求》(GB19489—2008)

6.3 王宇主编.实验室生物安全国内外法规和标准汇编.北京大学医学出版社

6.4 实验室生物安全基础知识